介入医学科治疗车规格及参数

产品名称：介入诊疗专用治疗车

外形尺寸：长2000mm X宽700mm X高 880mm（允差：±5%）

台面高度：880mm(符合人体工学)

主体材质：304医用不锈钢，厚度≥1.2mm

结构形式：整体焊接，无死角，易清洁消毒

层板配置：两层可调节层板

承重：每层≥50kg，整车总承重≥180 kg

抽屉：2组静音阻尼抽屉，带分隔

脚轮：静音万向轮，2轮带刹车

护栏：四周不锈钢可翻转护栏，高≥180mm

附件：可升降输液杆1根，污物桶挂钩1套，器械盘托架2组

适用场景：介入导管室，手术室， DSA机房，急诊介入

消毒要求：可酒精，含氯消毒剂擦拭，耐高温湿拖