信息设备询价采购公告附件

声明：所有递交报价文件的供应商均视为同意以下内容条款。

一、说明

1、本次采购询价请各供应商尽快报价，紧急联系货源。如不方便报送纸质版材料，可将报价材料盖章扫描发送至招标办工作邮箱：

wfgxyyy@163.com

2、报价时间：2020年2月15日至2020年2月17日24：00，逾期提交或所提交的报价文件不符合规定，恕不接收。

3、本次报价为含税全报价，包括但不限于产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、验收、保修、设备主机、标准附件、免费维护期内的备品备件、安装相关辅材、系统调试和试运行、设备检验、培训、技术服务、运行维护、维修、保养、运杂费、保险费、采购代理服务费、税金（执行国家最新规定）、印花税、各项政策性规费、利润及采购文件明确规定和暗示的风险、责任等全部费用。

二、质保金及付款问题

付款方式为：供应商提供正规销售发票，设备验收合格后7日内支付合同金额90%，余款质保期满无质量问题后付清。

三、采购原则：

符合参数要求，性价比高，供货周期短。

四、采购货物明细

包一：远程医疗设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会诊工作站 | 1台 | 59000元 |
| 2 | 影像显示系统 | 1台 |  |
| 3 | 办公用一体机 | 1台 |  |
| 4 | 电子签名终端 | 1台 |  |
| 5 | 接入路由 | 1台 |  |

包一质保期：1年

包一设备出厂时间：不得早于2019年2月

包二：电子健康卡设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网闸 | 1台 | 169000元 |
| 2 | 扫码墩 | 100台 |  |
| 3 | 条码打印机 | 5台 |  |

包二质保期：网闸3年，其余1年

包二特别要求：需提供设备和网络的现场安装、配置服务至少三次，实现前置机与平台服务器通过网闸点对点对接

包二设备出厂时间：不得早于2019年2月

五、材料说明

报价文件附带以下资料

1、供应商资质文件：供应商营业执照、法人身份证复印件、法人委托授权书（盖公章）

2、报价单（因未使用医院提供的报价单模板造成报价信息的不明确，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

3、参数偏离表

供应商需在报价文件中附加技术参数偏离表（因供应商未提供技术参数偏离表或提供的参数偏离表不完整，有权视为同意作为采购商排序的最后一名）

（注：医院有权根据实际需求追加认为需要的证明文件）

六、报价单模板：

潍坊高新技术产业开发区人民医院

设备询价采购（包一/包二）报价单

注：以下表格左侧项目不可修改删减，右侧红色字体填写完毕后删除，如有疑问可咨询0536-7516085

一、（包一/包二报价单需分开填写）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备必须与产品注册证或备案凭证名称一致 | 设备生产厂家全称 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  | 人民币大写： |  |  |  |

二、

| 供应商 汇款信息 | 单位名称： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

三、

供应商承诺质保期：验收之日起    年（网闸3年，其余1年）

供应商报价有效期限：

供应商名称：（盖章）

供应商电子邮箱：           必填

联系人：                联系电话：

供货时间：收到供货通知之日起       天

日期：     年   月   日

七、技术参数偏离表模板：

| 设备名称： | 包一/包二： xxxx设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求参数 | 报价产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表偏离情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，备注栏可解释，不得虚假填写。

2、每台设备填写一份技术参数偏离表。

- 八：授权委托书（如报价人为法人则不需要）

- 法定代表人授权委托书

潍坊高新技术产业开发区人民医院：

本授权委托书声明：我 （姓名） 系        （供应商名称）    的法定代表人，现授权委托 （姓名）    为我公司签署   （包一/包二项目名称）          的报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容及依据询价结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人：             性别：          年龄：

身份证号：                       职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年    月    日

| 代理人身份证复印件 （正面） | 代理人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |

九、包一远程医疗设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会诊工作站 | 1 硬件系统 英特尔酷睿 i7处理器 (四核,8MB 缓存, 3.2GHz)/8G DDR4/2G独立显卡/1T B/≥20"宽屏，分辨率1920*1080/DVD/Windows简体中文版/支持双屏显示，独立显卡，≥1个空闲PCI-e*16扩展插槽，HDMI接口，含键盘鼠标。 | 1 |  |
| 2 | 影像显示系统 | 1 医用影像专业显卡 1.1总线兼容性：PCIe Gen3 x16 1.2图像内存≥2 GB DDR3 1.3内存接口:128bit 1.4内存带宽≥28.8GB/s 1.5支持分辨率≥5MP 灰度 2 2M医用彩色LED显示器（双屏） 2.1屏幕尺寸≥20英寸 2.2分辨率≥200万像素(1600*1200) 2.3亮度≥800cd/m2 2.4校正亮度≥ 400 cd/m2 2.5暗室对比度≥1400:1 2.6DICOM校正：具备在线以及本地DICOM自动检测及校准。 | 1 |  |
| 3 | 办公用一体机 | 1 黑白激光多功能一体机 2 涵盖功能：打印/扫描/复印/传真 3 最大处理纸张幅面：A4 4 最大内存 ：≥256MB 5 黑白打印速度：≥25ppm 6 打印分辨率：1200×1200dpi 7 复印分辨率：600×600dpi 8 扫描分辨率：300dpi | 1 |  |
| 4 | 电子签名终端 | 1 ≥10.1英寸液晶显示屏，屏幕比率：16:10，分辨率：1280×800，亮度：200cd/m2；可视角度≥170°。 2 采用无源电磁笔，可更换笔尖； 3 内置半导体按压式指纹识别模块，指纹图像畸变≤1%； 4 内置国密芯片，芯片支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法； 5 具有插拔式双摄像头模组，含2个≥500万像素摄像头； 6 支持真笔迹可视手写签名； 7 内含身份证读取模块，符合公安部 GA450标准规范，符合非接触IC卡；ISO14443 标准,符合 GB/T 2423-2001 标准规定。 8 ≥2个USB2.0接口，支持外接USB设备。 | 1 |  |
| 5 | 接入路由 | 1 广域网接口：2个10/100/1000M WAN口； 2 局域网接口：4个10/100/1000M LAN口； 3 内置防火墙；支持QOS、VPN；支持网络行为管理 | 1 |  |

十、包二电子健康卡设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网闸 | 1、 硬件要求：内端机配置≥8个 10/100/1000Mbps RJ-45接口（含一个管理口）,1个液晶面板，1个串口,2个USB口；外端机配置≥8个 10/100/1000Mbps RJ-45 接口（含一个HA口）,1个液晶面板，1个串口2个USB口； 网络吞吐量：≥1Gbps,；系统整体时延：<1纳秒；所有协议通道并发连接数：≥80000；通道数无限制,支持标清（2M）：400路 高清（4M）：200路。 2、 系统基本架构：产品为2U标准机架式设备。采用“2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程；网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 3、安全体系结构：仲裁审计系统部署于内端机上，通用协议无法通过外端机直接连接到仲裁系统；只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，避免内外端机由于被黑客入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 4、 操作系统：*系统基于可信安全操作平台，提供内核级主动防御（提供相关证明并加盖公章）；能够对两个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭；采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性；不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数。 5、系统管理：管理员账户采用三权分立模式，安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过安全管理中心执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等。支持指纹认证登录；支持管理端IP地址限制；支持负载均衡；支持所有配置导入导出；自带数据分析和网络诊断工具；支持日志详细查询、备份和回滚机制；支持邮件告警。支持IPV4及IPV6网络。 6、 提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等；访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、域名、URL、访问方式等；内容过滤：关键字过滤；脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等；支持对基于HTTP的SOAP协议进行过滤，确保访问的安全；其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等。 7、安全邮件功能：提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议；支持发件地址、收件地址、邮件主题、邮件内容过滤。 8、文件传输功能：提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议；支持FTP对传输文件的类型过滤；支持FTP指令控制；支持FTP文件名黑白名单控制；支持FTP传输文件大小控制。 9、文件同步功能：可通过专用客户端和网闸主动获取两种方式提供安全的文件同步功能；支持windows平台和linux平台；*支持不同任务设置不同的扫描间隔和扫描的时间段；支持任务优先级控制；支持实时扫描、多对一传输、增量传输；支持目录内子目录同步，至多支持32级目录；支持中文文件名或目录同步；支持传输后删除源文件；提供详细的日志审计；*支持对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型；*支持文件在线编辑、在线预览等操作；*支持文件分享功能，可设置到期时间和提取密码。 10、数据库访问功能：提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、SYBASE等）数据库系统的安全访问；支持用户查询、修改、添加、删除等操作；支持全表复制、增量更新、全表更新等；支持各种实例访问。 11、数据库同步功能：可通过专用客户端和网闸主动获取两种方式提供安全的数据库同步功能。提供多种主流数据库（SQLS、ORACLE、DB2、SYBASE等）的单、双向数据交换；无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发；同步粒度可以达到表内具体字段；支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式；支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步；支持实时交换或定时同步的策略定义。 12、实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接；支持多种视频硬件平台，如摄像头、DVR（数字硬盘机）、流媒体服务器、视频服务器等设备；支持服务端口控制，对访问视频管理服务器的端口进行控制，其它视频端口默认关闭；支持标准SIP协议；支持RTSP协议；支持符合GB/ T28181标准的视频业务，提供权威机构的检测报告 13、自定义功能：支持用户基于标准TCP、UDP开发的自定义协议软件，无需对自定义协议软件进行二次修改开发，可以根据需求开发新的专用协议处理过滤功能。*支持MAC强制访问控制通道，针对被访问端文件进行类别和等级标记，通过标记匹配才能正常访问文件。 14、高可用性：可实现多台设备互相冗余的应用模式；使一端机多网口冗余，可实现链路备份冗余的工作模式，支持lacp、负载均衡、主备模式；；以浮动IP的形式对外提供服务；结合轮询、比重、流量比、服务类别等算法，保证业务实时的连续性。 15、审计要求：支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容；支持SYSLOG协议，可与标准日志服务器平台无缝兼容，能够针对读团体字、系统位置、系统联系人等参数进行自定义；可实时发送网闸运行状态。 16、管理配置功能：管理端采用B/S结构；管理端：用于通道建立、策略制定、日志查询、分析、导出等；安全终端管理：可通过串口终端管理方式对网闸进行维护； 17、产品资质要求： （1）具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）、 （2）具有中国国家信息安全产品认证证书、（3）具有信息技术产品安全测评证书（EAL3+） （4）具有计算机软件著作权登记证书、（5）具有公安部“安全隔离与信息交换产品”选型入围资格、 （6）具有公安部“接入平台隔离网闸”入围、（以上资质提供相关证明并加盖公章） | 1 |  |
| 2 | 扫码墩 | 图像传感器： CMOS；像素：≥640*480；条码灵敏度：倾斜±50°，旋转360°，偏转±50°；识读码制：1D:EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey.2D：PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码。白光LED补光灯；支持蜂鸣器；通讯方式：USB (HID-KBW、HID-POS)；支持实时时钟；电源5V±5%；外观尺寸100.3(W)×120.3(D)×102.8(H)；工作环境温度：-20℃～70℃，相对湿度：5℅～95℅（非冷凝） | 100 |  |
| 3 | 条码打印机 | 打印规格： 分辨率203 dpi（8 点/毫米）；内存标配：8 MB SDRAM；8 MB 闪存；打印宽度最长 4.09 英寸/104 毫米；打印长度39 英寸（991 毫米）；打印速度4 英寸（102 毫米）/秒；介质传感器反射式；穿透式；介质特性：最大标签和底纸宽度4.25 英寸（108 毫米），最小标签和底纸宽度 1.00 英寸（25.4 毫米）；使用 介质适配导轨，0.585 英寸（15 毫米）；最大标签和底纸长度39 英寸（991 毫米）；最大介质卷直径 5 英寸（127 毫米）；卷芯直径1.0 英寸（25.4 毫米）和 1.5 英寸（38 毫米）；介质厚度 0.003 英寸（0.8 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米）；碳带规格：碳带外径 1.34 英寸（34 毫米）；标准长度 244 英尺（74 米）；比率1:1；碳带宽度 碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米）；卷芯内径 0.5 英寸（12.7 毫米）；介质类型 卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带；工作参数：工作温度工作温度 40 F /5° C 至 105 F /41° C；储存温度-40° F/-40° C 至 140° F/60° C；工作湿度10-90% R.H.（无冷凝）；存储湿度 5-95% R.H.（无冷凝）；电气参数 自动检测（符合 PFC 规范）100-240 VAC，50-60 Hz。机构认证标准：CCC ，BSMI。 | 5 |  |